РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2020 года                    с. Грачевка                                                 №11

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края, утвержденный решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 апреля 2016 г. № 205-III

В соответствии со статьями 23-25  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», законом  Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в  Ставропольском крае», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, учитывая результаты публичных  слушаний, проведенных 17 февраля 2020 года,  Совет  Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края, утвержденный решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 апреля 2016 № 205-III, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Рекомендовать муниципальному образованию Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края разместить генеральный план во ФГИС ТП.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Безменова О.С.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Заместитель председателя Совета

Грачевского муниципального

района Ставропольского края                       		     И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского

муниципального района

Ставропольского края						           Р. А. Коврыга

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещенияобъектов местного значения поселения8

2.Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	9

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (Муниципальное образование Сергиевского сельсовета Грачевского района, Муниципальное образование Сергиевского сельсовета) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Муниципального образования Сергиевского сельсовета является определение назначения территорий Муниципального образования Сергиевского сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ставропольского края, Грачевского района и Муниципального образования Сергиевского сельсовета.

Генеральный план разработан ИП Колодезная Марина Анатольевна по заказу Администрации Грачевского района в соответствии с муниципальным контрактом № 0121300000719000024_59746 от 17 мая 2019 года.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом Муниципального образования Сергиевского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Муниципального образования Сергиевского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Муниципального образования Сергиевского сельсовета определялась согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав положения о территориальном планировании

В настоящем томе представлено положение о территориальном планировании, которое в соответствии с п. 4 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2019 г.;

- 1 очередь – до 2029 г.;

- расчетный срок – 2039 г.

Авторский коллектив проекта

Колодезная М.А.		индивидуальный предприниматель;

Дорохина О.А.		начальник контрактного отдела;

Темнов А.В. 		начальник градостроительного отдела;

Красноперов А.И.	главный инженер проекта;

Ковшик М.А. 		главный архитектор проекта;

Солдатова О.С. 		архитектор;

Рябова О.В.		экономист градостроительства.

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна.

Список принятых сокращений

СК		Ставропольский край;

ПОС		почтовое отделение связи;

ФГУП	федеральное государственное унитарное предприятие;

ГБУЗ		государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

МБУ		муниципальное бюджетное учреждение;

МБУК	муниципальное бюджетное учреждение культуры;

ДО		дополнительное образование;

МКОУ	муниципальное казенное образовательное учреждение;

МКДОУ	муниципальное казенное дошкольное образовательное 				учреждение;

СОШ		средняя образовательная школа;

НГП		нормативы градостроительного проектирования;

с.		село;

хут.		хутор;

пос.		поселок

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 1.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

| Номер объекта | Код объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Функциональная зона (для объектов, не являющихся линейными объектами) | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602010302 | Спортивное сооружение | Развитие социальной инфраструктуры | Спортивная плащадка | Устанавливаются техническим заданием | Ставропольский край, Грачевский район, с. Сергиевское, хут. Октябрь | Планируемый к размещению | Общественно-деловая зона (многофункциональная общественно-деловая зона) | Не устанавливается |
|  | 602010804 | Объекты торговли, общественного питания | Развитие бытового обслуживания населения | Кафе | 60 мест | Ставропольский край, Грачевский район, с. Сергиевка | Планируемый к размещению | Общественно-деловая зона (многофункциональная общественно-деловая зона) | Не устанавливается |

# Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблицах 2.1.

Функциональное зонирование территории графически отображено на картографических материалах генерального плана Муниципального образования Сергиевского сельсовета.

Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов в границах населенных пунктов Муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Площади функциональных зон |  |  |  | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный срок (2019 г.) |  | Расчетный срок (2039 г.) |  |  |
|  |  |  | га | % к итогу | га | % к итогу |  |
| 1. | Жилые зоны |  | 295,09 | 55,92 | 335,44 | 63,54 | – |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Размер земельного участка рекомендуется принимать для участков с видом разрешенного использования: - коммунальное обслуживание - 0,001 га; - блокированная жилая застройка: минимальный - 0,012 га на один блок, максимальный - 0,045 га на один блок; - для индивидуального жилищного строительства - 0,05 га, максимальный – 0,15 га; - для размещения садоводства, дачного строительства – 0,04 га, максимальный - 0,12 га; - для ведения личного подсобного хозяйства – 0,05 га, максимальный - 0,35 га; Предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: - жилые дома - 3 этажа; - многоквартирные жилые дома – 5 этажей; - иные здания, строения, сооружения - 5 этажей; Максимальный процент застройки в границах земельного участка рекомендуется принимать для участков с видом разрешенного использования: - иные объекты - 40%; - малоэтажные жилые дома - 30%. Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) не менее 30 м. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета. | 295,09 | 55,92 | 335,44 | 63,54 |  |
| 2. | Общественно-деловые зоны |  | 13,25 | 2,36 | 21,87 | 3,99 | Планируемые к размещению объекты: - спортивная площадка с. Сергиевское, хут. Октябрь; - кафе вместимостью 60 мест с. Сергиевское. |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Размеры земельных участков - Детские дошкольные учреждения: при вместимости яслей-садов, м на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения); - Общеобразовательные школы: При вместимости общеобразовательной школы: вм. 40 до 400 - 50 м на 1 учащегося, вм. 400 до 500 - 60 м на 1 учащегося, вм. 500 до 600 - 50 м на 1 учащегося; вм. 600 до 800 - 40 м на 1 учащегося, вм. 800 до 1100 - 33 м на 1 учащегося, вм. 1100 до 1500 - 21 м на 1 учащегося, вм. 1500 до 2000 - 17 м на 1 учащегося, более 2000 - 16 м на 1 учащегося. - Остальные – по заданию на проектирование. Отступ зданий от красных линий: - не менее чем на 25 м; - в реконструируемых кварталах - не менее 15 м. - от границы участка дошкольного учреждения до проездов должно быть не менее 25 метров Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета. | 1,17 | 0,08 | 2,74 | 0,37 |  |
| 2.2 | Зона специализированной общественной застройки |  | 12,08 | 2,28 | 19,13 | 3,62 |  |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 74,77 | 14,09 | 75,76 | 14,28 | – |
| 3.1 | Зона инженерной инфраструктуры | Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий принимаются в соответствии с приложением № 6 к местным нормативам градостроительного проектирования Сергиевского сельсовета Грачевского муниципального района, утвержденным Решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края № 250-III от 21.02.2017г. Минимальный коэффициент застройки территории производственных объектов, объектов, расположенных в коммунально-складских зонах рекомендуется принимать в соответствии с приложением В СП 18.13330.2011. Санитарно-защитные зоны производственных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Противопожарные расстояния в соответствии с СП 4.13130.2013. Размещение подразделений пожарной охраны в соответствии с СП 11.13130.2009, СП 18.13330.2011. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета. | 1,03 | 0,19 | 1,03 | 0,19 |  |
| 3.2 | Зона транспортной инфраструктуры |  | 17,42 | 3,29 | 18,41 | 3,47 |  |
| 3.3 | Производственная зона |  | 56,32 | 10,61 | 56,32 | 10,61 |  |
| 4. | Зоны рекреационного назначения |  | 71,17 | 13,44 | 85,52 | 16,16 | – |
| 4.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Рекреационные зоны сельского поселения формируются: - на землях общего пользования; - на землях особо охраняемых природных территорий; - на землях историко-культурного назначения; - на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены защитные леса. При формировании рекреационных зон необходимо соблюдать соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным зонам для населения. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета. | 71,17 | 13,44 | 85,52 | 16,16 |  |
| 5. | Зона специального назначения |  | 2,41 | 0,45 | 10,67 | 2,01 | – |
| 5.1 | Зона кладбищ | Размеры земельного участка для кладбищ – по заданию на проектирование, но не более 40 га. Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета. | 2,41 | 0,45 | 2,41 | 0,45 |  |
| 5.2 | Зона озелененных территорий специального назначения |  | 0 | 0 | 8,26 | 1,56 |  |
| 6. | Иные зоны | Не подлежат установлению | 72,58 | 13,71 | 0 | 0 | – |
|  | ИТОГО | – | 529,27 | 100 | 529,27 | 100 | – |

Таблица 2.2

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов в границах Муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Площади функциональных зон |  |  |  | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный срок (2019 г.) |  | Расчетный срок (2039 г.) |  |  |
|  |  |  | га | % к итогу | га | % к итогу |  |
| 1. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 42,49 | 0,11 | 42,49 | 0,11 | – |
| 1.1 | Зона инженерной инфраструктуры | Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий принимаются в соответствии с приложением № 6 к местным нормативам градостроительного проектирования Сергиевского сельсовета Грачевского муниципального района, утвержденным Решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края № 250-III от 21.02.2017г. Минимальный коэффициент застройки территории производственных объектов, объектов, расположенных в коммунально-складских зонах рекомендуется принимать в соответствии с приложением В СП 18.13330.2011. Санитарно-защитные зоны производственных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Противопожарные расстояния в соответствии с СП 4.13130.2013. Размещение подразделений пожарной охраны в соответствии с СП 11.13130.2009, СП 18.13330.2011. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета. | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,00 |  |
| 1.2 | Зона транспортной инфраструктуры |  | 41,67 | 0,11 | 41,67 | 0,11 |  |
| 2. | Зоны сельскохозяйственного использования |  | 37612,89 | 98,28 | 37612,89 | 98,28 | – |
| 2.1 | Зоны сельскохозяйственного использования | Размещение производственных сельскохозяйственных предприятий необходимо осуществлять в соответствии с СП 19.13330.2011. Производственные зоны и отдельные сельскохозяйственные объекты следует располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к зонам жилой застройки и ниже по рельефу местности. При организации производственной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны. Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета. | 31462,18 | 82,2 | 31462,18 | 82,2 |  |
| 2.2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 163,3 | 0,43 | 163,3 | 0,43 |  |
| 2.3 | Зона сельскохозяйственных угодий |  | 5987,41 | 15,64 | 5987,41 | 15,64 |  |
| 3. | Зоны рекреационного назначения |  | 617,4 | 1,61 | 617,4 | 1,61 | Планируемые к размещению объекты: - база отдыха в районе оз. Соленое. |
| 3.1 | Зона лесов | Рекреационные зоны сельского поселения формируются: - на землях общего пользования; - на землях особо охраняемых природных территорий; - на землях историко-культурного назначения; - на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены защитные леса. При формировании рекреационных зон необходимо соблюдать соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным зонам для населения. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета. | 609,05 | 1,59 | 609,05 | 1,59 |  |
| 3.2 | Зона отдыха |  | 8,35 | 0,02 | 8,35 | 0,02 |  |
| 4. | Зона специального назначения |  | 1,115 | 0,003 | 1,115 | 0,003 | – |
| 4.1 | Зона складирования и захоронения отходов | Размеры земельного участка для кладбищ – по заданию на проектирование, но не более 40 га. Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета. | 0,025 | 0,00 | 0,025 | 0,00 |  |
| 4.2 | Зона кладбищ |  | 1,09 | 0,003 | 1,09 | 0,003 |  |
|  | ИТОГО | – | 38273,89 | 100 | 38273,89 | 100 | – |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2019г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Сведения о планах и программах комплексного социально-экономическогоразвития муниципального образования	24

2.Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	26

2.1.Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий	26

2.1.1.Положение Муниципального образования Сергиевского сельсовета в системе расселения Грачевского района Ставропольского края	26

2.1.2.Природно-ресурсный потенциал территории поселения	27

2.1.3.Демографическая ситуация	32

2.1.4.Экономический потенциал	36

2.1.5.Объекты социальной инфраструктуры	36

2.1.6.Объекты транспортной инфраструктуры	44

2.1.7.Объекты инженерной инфраструктуры	47

2.2.Прогнозируемые ограничения использования территорий поселени	52

2.2.1.Объекты культурного наследия	53

2.2.2.Объекты особо-охраняемых природных территорий	58

2.2.3.Объекты специального назначения	58

2.3.Выводы	59

3.Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	59

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	60

5.Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района	61

6.Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	63

6.1.Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	63

6.2.Характеристика основных факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера	67

6.3.Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	68

6.4.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	72

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенныхпунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ	77

8. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	78

8.1 Развитие планировочной структуры	78

9. Основные технико-экономические показатели	78

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (Муниципальное образование Сергиевского сельсовета Грачевского района, Муниципальное образование Сергиевского сельсовета) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Муниципального образования Сергиевского сельсовета является определение назначения территорий Муниципального образования Сергиевского сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ставропольского края, Грачевского района и Муниципального образования Сергиевского сельсовета.

Генеральный план разработан ИП Колодезная Марина Анатольевна по заказу Администрации Грачевского района в соответствии с муниципальным контрактом № 0121300000719000024_59746 от 17 мая 2019 года.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом Муниципального образования Сергиевского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Муниципального образования Сергиевского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Муниципального образования Сергиевского сельсовета определялась согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав материалов по обоснованию

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Муниципальное образование Сергиевского сельсовета не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2019 г.;

- 1 очередь – до 2029 г.;

- расчетный срок – 2039 г.

Авторский коллектив проекта

Колодезная М.А.		индивидуальный предприниматель;

Дорохина О.А.		начальник контрактного отдела;

Темнов А.В. 		начальник градостроительного отдела;

Красноперов А.И.	главный инженер проекта;

Касимова М.А. 		главный архитектор проекта;

Солдатова О.С. 		архитектор;

Рябова О.В.		экономист градостроительства.

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна.

Список принятых сокращений

СК		Ставропольский край;

ПОС		почтовое отделение связи;

ФГУП	федеральное государственное унитарное предприятие;

ГБУЗ		государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

МБУ		муниципальное бюджетное учреждение;

МБУК	муниципальное бюджетное учреждение культуры;

ДО		дополнительное образование;

МКОУ	муниципальное казенное образовательное учреждение;

МКДОУ	муниципальное казенное дошкольное образовательное 				учреждение;

СОШ		средняя образовательная школа;

НГП		нормативы градостроительного проектирования;

с.		село;

хут.		хутор.

# Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

Перечень муниципальных программ Муниципального образования Сергиевского сельсовета, которые учитывались при разработке проекта генерального плана, отражены в таблице 1.1. Кроме того, при разработке проекта генерального плана Муниципального образования Сергиевского сельсовета учитывались также муниципальные программы Грачевского района (таблица 1.2).

Таблица 1.1

Перечень муниципальных программ
Муниципального образования Сергиевского сельсовета по состоянию
на 2019 год

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
|  | «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края | Постановление администрации муниципального образования Муниципального образования Сергиевского сельсовета от 28 августа 2018. № 55 |
|  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2012-2025 годы | Решение совета депутатов муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 29.10.2012 № 45 |
|  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2016-2033 годы | Постановление администрации Грачевского муниципального района 01 ноября 2016г. № 447 |
|  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2017-2021 годы | Постановление администрации муниципального образования Муниципального образования Сергиевского сельсовета 24 апреля 2017г. № 33 |

Таблица 1.2

Перечень муниципальных программ
Грачевского района по состоянию на 2019 год

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края» | Постановление администрации Грачевского муниципального района от 29 декабря 2017 года № 759 |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства Грачевского муниципального района Ставропольского края» | «Постановлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 755» |
| 3 | «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» | Постановлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 758 |
| 4 | «Социальная поддержка граждан в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» | Постановлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 08.11.2017 г. № 602 |
| 5 | «Построение и развитие на территории Грачевского муниципального района аппаратно-программного комплекса «Безопастный город» и входящих в него подсистем» | Постановление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2015 года № 694 |
| 6 | «Развитие образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» | Постановление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 27 декабря 2016г. № 517 |
| 7 | «Культура Грачевского муниципального района Ставропольского края» | Постановление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2016г. № 520 |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» | Постановление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 27 декабря 2016г. № 513 |
| 9 | «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края» | Постановление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 27 декабря 2016г. № 518 |
| 10 | «Развитие экономики Грачевского муниципального района Ставропольского края» | Постановление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 27 декабря 2016г. № 511 |

# Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

## Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий

### Положение Муниципального образования Сергиевского сельсовета в системе расселения Грачевского района Ставропольского края

Муниципальное образование Муниципального образования Сергиевского сельсовета расположено в юго-восточной части Грачевского муниципального района в 50 км от районного центра с.Грачевка и в 45 км от ближайшей железнодорожной станции. Административным центром является село Сергиевское. Муниципальное образование Сергиевского сельсовета граничит:

- на севере и северо-востоке - с Высоцким сельсоветом Грачевского района Ставропольского края;

- на западе – со Спицевским и Бешпагирским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края;

- на востоке - с Северным сельсоветом Грачевского района Ставропольского края;

- на юге - с Янкульским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края.

Площадь поселения составляет 38803,16 га.

Численность населения муниципального образования на начало 2019 года составила 3284 чел.

Муниципальное образование Сергиевского сельсовета имеет хорошую связь со всеми населенными пунктами района, в основном эта связь осуществляется по асфальтированной дороге регионального значения 07 ОП РЗ 07К-001 «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды».

В состав Муниципального образования Сергиевского сельсовета в соответствии с Законом Ставропольского края от 04.10.2004 года № 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района (с изменениями на: 05.05.2017) входят следующие населенные пункты:

- село Сергиевское;

- хутор Октябрь.

### Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Климат Муниципального образования Сергиевского сельсовета умеренно континентальный с малоснежной зимой, короткой весной, жарким и сухим летом и непродолжительной осенью. В целом зима нехолодная, часто наблюдаются продолжительные оттепели.

Территория района характеризуется значительными сезонными и суточными колебаниями температур воздуха.

Средняя многолетняя температура воздуха равна 4,3ºС. Самый теплый месяц июль. Средние месячные температуры июля 22,0ºС. Абсолютный максимум 42,0ºС. Самый холодный месяц январь. Среднемесячные температуры января -4,0ºС, -3ºС. Абсолютный минимум -34,4ºС.

Безморозный период в среднем начинается во второй декаде апреля и заканчивается в первой декаде октября. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 170 до 190 дней.

Годовая сумма осадков колеблется в пределах 400-560 мм, средняя 464 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время (до 360 мм), причем в большей части в виде ливней, основная часть их при высокой летней температуре испаряется.

Испаряемость с водной поверхности составляет 830-900 мм в год, что примерно в 2 раза превышает сумму осадков. Величина испарений с поверхности почвы и снега составляет 590 мм. Высокой испаряемости способствуют сильные ветры восточных румбов.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3-5 м/с (4,4 м/с). Зимние ветры имеют более высокую среднюю скорость по сравнению с летним периодом. В зимнее время господствуют восточные ветры (26%-среднегодовая скорость), которые могут быть очень сильными (до 35-40 м/сек). Восточные ветры устойчивые, могут дуть в течение месяца.

В целом по агроклиматическому районированию Ставропольского края Грачевский район является благоприятным для возделывания зерновых и других сельскохозяйственных культур.

Относительная влажность воздуха среднегодовая — 70%, минимальная в июле — 59%, максимальная в декабре — 82%. Комфортной считается влажность в пределах 30-70%.

Одним из наиболее отрицательных атмосферных явлений, наносящих вред хозяйству и жизнедеятельности человека, являются гололед, зернистая и кристаллическая изморозь и другие сложные отложения. Средняя глубина промерзания грунтов 45-50 см, наибольшая - до 80 см. Среднее число дней за год с гололедом - 8, с туманом - 40, с изморозью -11. За теплый период насчитывается 59,1 дней с суховеями.

Рельеф

Рельеф носит отчетливо выраженный волнисто-увалистый характер. В юго-западной части района встречаются слабовыраженные вторичные формы рельефа в виде вытянутых поднятий (Бешпагирское плато) и понижений. На узких гребнеобразных водоразделах поднятий встречаются останцы (например: «Два брата», на территории совхоза "Старомарьевский"). Останцы придают поверхности волнистый характер.

Преобладающая часть территории района относительно ровная, благоприятная для сельскохозяйственного производства. Исключение составляют прибалочные склоны рек, где наиболее сильно развиты эрозионные процессы.

Территории неблагоприятные для застройки - крутые склоны, участки развития овражно-балочной сети, оползни. При использовании их под застройку необходимо проведение инженерных мероприятий (планировка и др.).

Выровненные, слабопересеченные формы рельефа с плавными уклонами предпочтительнее использовать для сельского хозяйства, участки с разнообразным, хорошо пересеченным рельефом имеют наиболее благоприятные условия для отдыха.

Участок, занимаемый муниципальным образованием, имеет небольшие речушки и разбит на 3 части: северная часть имеет уклон к югу в сторону р. Грачевка, юго-восточная часть ровная и имеет уклоны менее 0,005, юго-западная часть также ровная, с уклонами 0,008-0,012.

С юго-восточной стороны села поднимается терраса в виде невысокой гряды, имеющей в некоторых местах оползневые склоны.

Склоны холмов покрыты травянистой растительностью, которая в летнее время выгорает.

Часть территории, расположенной юго-восточнее муниципального образования, изрезана оврагами и балками и имеет ярко выраженный эрозионный характер.

Геологическое строение

1) Четвертичные отложения представлены осадками аллювиального, элювиально-делювиального генезиса.

А) Аллювиальные отложения слагают поймы рек села Грачевки (р.р. Грачевка, Горькая), нижний слой представлен песками, галечниками, супесями, а верхний суглинками. Мощность песков и суглинков от 1 до 15м, суглинков от 1-2 до 10 м.

Б) Делювиальные отложения представлены суглинками от легких до тяжелых, местами переходящие в глины с включением дресвы и щебня, мощностью от 0,1 – до 3м на водоразделах до 10-12м у подножья склонов рек и балок.

2) Неогеновые отложения - сложены криптомактровыми глинами, песчаниками, песками и известняками- ракушечниками и залегают на глубине от 0,5 до 10-18 м и более.

Муниципальное образование Сергиевского сельсовета расположено на левом пологом склоне долины р.Грачевки, где преобладают непросадочные четвертичные суглинки и глины мощностью З,0-7,0 м, подстилаемые мощными третичными отложениями.

Гидрогеологические условия

Пресные воды здесь встречаются только в эллювиально-делювиальных, верхне и среднесарматских отложениях, которые дренируются каптированными родниками. Суммарный дебит воды из этого водоносного горизонта (4060 мЗ/сут.). Поверхностные воды большую часть года имеют повышенную минерализацию, в типовом водоснабжении не участвуют, к тому же большинство рек и речек не имеет постоянных водотоков и в летнее время и зимой бывают сухие. Воды элювиально-делювиальных и аллювиальных отложений эксплуатируются неглубокими до 8м колодцами. Воды солоноватые и соленые с минерализацией до 5г/л и используется главным образом для поения животных и хозяйственных целей.

На рассматриваемой территории во время интенсивного выпадения осадков возможно на отдельных участках появления грунтовых вод типа верховодки на глубине 0,5-3 м (в северной части 0,8-1,2 м).

Местами горизонт четвертичных отложений является незащищенным от поверхностного загрязнения. Опасность загрязнения увеличивается в периоды паводков, так как территория оказывается затопленной.

Ввиду повышенной минерализации подземных вод водоносные горизонты не могут служить источником централизованного водоснабжения Сергиевского сельсовета.

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются ее геолого-литологическим строением, а также степенью инженерно-хозяйственного воздействия на геологическую среду.

Основным источником загрязнения грунтовых и подземных вод является поверхностный сток с территорий промышленных предприятий, жилых микрорайонов, транспортных магистралей, крупных животноводческих ферм, складов ядохимикатов и дренажные воды орошаемых участков. Перечисленные виды загрязнений усугубляются естественными природными условиями – овражной эрозией и отсутствием защитного слоя.

Основным эксплуатационным водоносным горизонтом для питьевого водоснабжения являются сарматские, которые не так сильно загрязнены и имеют нормальную минерализацию, т.е. пригодны для питья. Однако эти воды не защищены в должной мере от поверхностного загрязнения и нуждаются в охране.

Загрязнение подземных вод исключается при обеспечении целостности водоупорных перекрытий водоносных горизонтов и при водоотборе, не превышающем эксплуатационные запасы.

Для предотвращения истощения и загрязнения водных ресурсов необходимо предусмотреть:

- дополнительная очистка поступающих стоков в реки;

- устройство очистных сооружений на промышленных предприятиях;

- строительство капитальных складов ядохимикатов и удобрений по типовым проектам.

Геологические и инженерно-геологические процессы. Из неблагоприятных физико-геологических процессов в районе отмечаются оползни, овражная эрозия и интенсивный размыв берегов в долинах рек. Развитие оползневых процессов обусловлено распространением сарматских глин, в основном, криптомактрового горизонта, весьма неустойчивых в откосах, причем, оползнеобразованию способствует линейное выклинивание на склонах и крупных откосах малодебитных водоносных горизонтов типа мамайского, а также выходы отдельных родников или групп родников, сток которых увлажняет глины и снижает сопротивляемость сдвигу естественного равновесия склонов нарушается также при подмыве берегов водотоками овражной эрозии, а также в результате подрезки склонов при строительных работах.

Почвенный покров

Почвы – одно из важнейших природных богатств муниципального образования Сергиевского сельсовета. Пахотный фонд составляют черноземы (предкавказские – 49,4 %, черноземы каштановые – 26,6 %). Темно-каштановые почвы занимают 14% пашни, солонцы – 4 %. Солонцы обладают отрицательными агропроизводственными признаками за счет высокого залегания водонепроницаемого столбчато-глыбистого солонцового горизонта. Содержание поглощенного натрия в горизонте «В» составляет от 15 до 30% от емкости поглощения. Кроме того, в солонцах содержится поглощенный магний. Эти соли угнетают культурные растения, особенно в засушливые годы.

По данным агрохимического обследования 85% почв Грачевского района с низким содержанием гумуса, 41% с очень низким и низким содержанием фосфора. Среднее содержание в почве: гумуса – 3, фосфора – 19, калия 300 миллиграммов на килограмм почвы. В среднем площади с низким содержанием гумуса ежегодно увеличиваются на 1%, фосфора - на 5%, калия - на 3%. Из-за недостаточных объемов агрохимических и мелиоративных мероприятий баланс гумуса и питательных элементов в земледелии отрицательный.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 96% земель района, земли лесного фонда – 0,4%, земли, находящиеся в ведении органов местного самоуправления поселений – 2%. В структуре использования сельсхозугодий района преобладает пашня, на нее приходится 68%, на втором месте пастбища – 24%, сенокосы, земли запаса, залежи и многолетние насаждения в совокупности занимают 8%.

Водные ресурсы

По условиям водоснабжения район относится к плохо обеспеченным. На территории поселения расположены следующие водные объекты: р. Калаус, р. Горькая, р. Горькая – 2, р. Чечера, оз. Соленое.

Запасы пресных подземных вод муниципального образования Сергиевского сельсовета приурочены к напорным водоносным горизонтам Азово-Кубанского бассейна, а также к безнапорным водоносным горизонтам сарматских отложений Ставропольской возвышенности. Именно водоносные горизонты Азово-Кубанского бассейна испытывают на себе воздействие Ставропольской агломерации, а в перспективе именно подземные воды могут стать стратегическим запасом питьевой воды в районе. Несмотря на то, что все подземные воды подвержены нитратному природному загрязнению, они имеют локальное распространение. Именно характер их распространения и позволяет в перспективе говорить об их использовании при соблюдении экологических требований. Ресурсы подземных вод разведанных запасов составляют 5-10 тыс. м3/ сутки. Запасы подземных вод района характеризуются значением – 0,9, что не удовлетворяет санитарно обоснованной норме пресных вод на 1 чел./сут. (300л/сут).

Биологические ресурсы

Флора муниципального образования Сергиевского сельсовета представлена типичными растениями дерново-злаковые степей: типчак, ковыль, житняк, полынь; в балках появляются заросли терна и других кустарников.

Животный мир муниципального образования Сергиевского сельсовета относится к степному фаунистическому комплексу. Здесь обитают беспозвоночные: обыкновенный богомол, короткокрылая боливария, степной и полевой сверчки, степной красотел, фиолетовая майка, многие виды саранчовых и кузнечиковых. Земноводные представлены зеленой жабой, редко – чесночницей.

Из пресмыкающихся встречаются ящерица прыткая восточная, полосатая ящерица и разноцветная ящурка. Из редких видов: медянка и четырехполосый полоз.

Орнитокомплекс типичен для степей: полевой жаворонок, черноголовый чекан, каменка-плясунья, садовая овсянка, полевой конек, перепел, степной лунь, кобчик, обыкновенная пустельга и др.

Из млекопитающих распространены белогрудый и ушастый ежи, кавказский крот, малый суслик, степная мышовка, обыкновенный слепыш, полевая мышь, обыкновенный хомяк, заяц-русак, реже встречаются малая белозубка, мышь-малютка, хомяк Раде. Среди хищников – обыкновенная лисица, барсук, перевязка, степной хорь, волк.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории муниципального образования Сергиевского сельсовета отсутствуют месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

Лесной фонд

На территории МО Сергиевский сельсовет Грачёвского муниципального района расположены земли лесного фонда Грачёвского участкового лесничества Ставропольского лесничества, кварталы 13-18 (Грачёвское) общей площадью 491,0 гектар:

ЗУ 26:07:000000:2180(13) общей площадью 306,7 га;

ЗУ 26:07:000000:2180(4) общей площадью 4,3 га;

ЗУ 26:07:000000:2180(10) общей площадью 180 га

### Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета.

Динамика изменения численности населения Муниципального образования Сергиевского сельсовета по данным Федеральной службы государственной статистики за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения
Муниципального образования Сергиевского сельсовета, чел.
(данные на начало года)

| Наименование населённого пункта | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Сергиевского сельсовета | 3254 | 3246 | 3256 | 3259 | 3284 |

Из таблицы 2.1 следует, что с 2014 г. по 2018 г. численность населения Муниципального образования Сергиевского сельсовета имеет положительную тенденцию прироста (на 30 чел.).

Рисунок 2.1

Динамика изменения численности населения
Муниципального образования Сергиевского сельсовета
(2011-2018 гг., данные на начало года)

Показатели естественного воспроизводства населения Муниципального образования Сергиевского сельсовета (по данным Федеральной службы государственной статистики) представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Динамика показателей естественного воспроизводства населения Муниципального образования Сергиевского сельсовета, чел.

| Показатели | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) (промилле) | 41 | 35 |
| Число родившихся (без мертворожденных) (человек) | 42 | 53 |
| Число умерших (человек) | -1 | -18 |
| Естественный прирост (убыль) (человек) | -0,3 | -5,6 |

Для территории поселения характерны негативные тенденции превышения показателей смертности над показателями рождаемости. Наибольшее превышение отмечено в 2017 г. (5,6 %).

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета постепенно увеличивается численность населения за счет миграционного притока населения (с 2015 по 2017 гг. - 35 человек (по данным Федеральной службы государственной статистики)).

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2019 г. Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим методом, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.)t,					(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.

При расчете прогнозной численности населения в муниципальном образовании Сергиевского сельсовета учитывались следующие моменты:

1. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании Сергиевского сельсовета, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населённых пунктов России с преобладанием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов. Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания.

2. В период до 2029 года сохранится тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

1) пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный отток. В качестве пессимистического прогноза взят прирост в размере 30 человек. (Кобщ.пр.=-0,001). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2029=3284* (1-0,001)10=2956 чел.

S2039=3284*(1-0,001)20=2693 чел.

2) оптимистический. В качестве оптимистического прогноза взят прирост в размере 30 чел. в год (Кобщ.пр.=0,001). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2029=3284*(1+0,001)10=3317 чел.

S2039=3284*(1+0,001)20=3349 чел.

Для оценки потребности муниципального образования Сергиевского сельсовета в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения к рассмотрению принимается оптимистический прогноз численности:

- к 2029 году – 3317 чел. (прирост на 33 чел. по сравнению с началом 2019 г.).

- к 2039 году – 3349 чел. (прирост на 65 чел. по сравнению с началом 2019 г.).

На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Так же для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании Сергиевского сельсовета необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

### Экономический потенциал

Основой экономики муниципального образования Сергиевского сельсовета является сельскохозяйственное производство.

В производстве валовой продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях в 2018 году доля растениеводства составляет 79%. В аграрном секторе наиболее высокие показатели отмечаются в растениеводстве и, в первую очередь, в зерновом производстве. При этом основными возделываемыми сельскохозяйственными культурами являются пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс.

Наиболее крупные предприятия муниципального образования Сергиевского сельсовета проведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Перечень сельскохозяйственных предприятий и организаций
Муниципального образования Сергиевского сельсовета

| Наименование предприятия, организации | Численность работающих |
| --- | --- |
| ООО «Сергиевское» | 3 |
| ООО «Моя мечта – Сергиевское» | 38 |
| ООО «Новатор» | 5 |
| ООО «Русь» | 6 |
| ООО «Сергиевское» | 5 |
| ООО колхоз «Луч» | 37 |
| КФХ ИП | 2 |
| Индивидуальные предприниматели | 5 |
| КФХ | 1 |

### Объекты социальной инфраструктуры

Перечни объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.5.

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета функционируют 2 общеобразовательные школы, 2 детских сада, 1 участковая больница, 1 ФАП, 2 учреждения культурно-досугового типа, 2 библиотеки, спортивные объекты при образовательных учреждениях.

Таблица 2.3

Объекты социальной инфраструктуры Муниципального образования Сергиевского сельсовета, относящиеся к объектам федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Проектная мощность объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | Ставропольский край, Грачёвский район, с. Сергиевское, ул.Крестьянская, 28 | Состояние удовлетворительное, год постройки – 1962.Факт. посещаемость 260 чел. | Вместимость 300 учащихся | Объект местного значения муниципального района |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | Ставропольский край, Грачёвский район, хут. Октябрь, ул.Школьная, 21 | Состояние удовлетворительное, год постройки – 1979.Факт. посещаемость 91 чел. | Вместимость 140 учащихся | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты дошкольного образования |  |  |  |  |
| МКДОУ «Детский сад» № 10 | Ставропольский край, Грачёвский район, с.Сергиевское, ул.Крестьянская, 5 | Состояние удовлетворительное, год постройки – 1984.Факт. посещаемость 140 чел. | Вместимость 140 мест | Объект местного значения муниципального района |
| Филиал МКДОЦУ Детский сад «Колобок» | Ставропольский край, Грачёвский район, хут Октябрь | Состояние удовлетворительное | – | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты спорта и физической культуры |  |  |  |  |
| Спортивный зал в здании МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | Ставропольский край, Грачёвский район, с. Сергиевское, ул.Крестьянская, 28 | Спортивный зал при школе | 200 м2 | Объект местного значения муниципального района |
| Спортивная площадка и футбольное поле МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | Ставропольский край, Грачёвский район, с. Сергиевское, ул.Крестьянская, 28 | Плоскостные спортивные сооружения при школе | 2400 м2 | Объект местного значения муниципального района |
| Спортивный зал в здании МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | Ставропольский край, Грачёвский район, хут. Октябрь, ул.Школьная, 21 | Спортивный зал при школе | 200 м2 | Объект местного значения муниципального района |
| Спортивная площадка и футбольное поле МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | Ставропольский край, Грачёвский район, хут. Октябрь, ул.Школьная, 21 | Плоскостные спортивные сооружения при школе | 2400 м2 | Объект местного значения муниципального района |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| МКУК «Сергиевский Дом культуры» с. Сергиевское | Ставропольский край, Грачёвский район, с. Сергиевское, ул. Карла Маркса, 11 | Состояние удовлетворительное | – | Объект местного значения муниципального района |
| МКУК «Сергиевский Дом культуры» хут. Октябрь | Состояние удовлетворительное | – | Объект местного значения муниципального района | Состояние удовлетворительное |
| МКУК «Грачевская межпоселенческая районная библиотека» филиал с. Сергиевское | Ставропольский край, Грачёвский район, с. Сергиевское, ул. Карла Маркса, 11 | Состояние удовлетворительное | – | Объект местного значения муниципального района |
| МКУК «Грачевская межпоселенческая районная библиотека» филиал хут. Октябрь | Ставропольский край, Грачёвский район, хут. Октябрь | Состояние удовлетворительное | – | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| ГБУЗ СК «Грачевская районная больница» участковая больница | Ставропольский край, Грачёвский район, с. Сергиевское, ул. Карла Маркса, 97 | Состояние удовлетворительное | 300 пос./см | Объект регионального значения |
| ГБУЗ СК «Грачевская районная больница» ФАП | Ставропольский край, Грачёвский район, хут. Октябрь, ул. Октябрьская, 2а | Состояние удовлетворительное | – | Объект регионального значения |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| Шпаковский почтамт УФПС СК филиала ФГ УП почта России ОПС | Ставропольский край, Грачёвский район, с. Сергиевское, ул. Карла Маркса, 42А | Количество работников – 2 чел. | – | Объект федерального значения |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Филиал ПАО «Сбербанк» Изобильненское отделение | Ставропольский край, Грачёвский район, с. Сергиевское, ул. Карла Маркса 19 | – | – | Объект регионального значения |
| Объекты социального обслуживания |  |  |  |  |
| ГБУ СО Грачевский КЦОН отделение социального обслуживания | Ставропольский край, Грачёвский район с.Сергиевское, ул.Карла Маркса, 48 | – | – | Объект местного значения муниципального района |
| ГБУ СО Грачевский КЦОН отделение социального обслуживания | Ставропольский край, Грачёвский район, хут. Октябрь, ул.Октябрьская, 23а | – | – | Объект местного значения муниципального района |

Анализ объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения сельского поселения, представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Объекты социальной инфраструктуры Муниципального образования Сергиевского сельсовета, относящиеся к объектам местного значения сельского поселения

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Расчетные показатели НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета |  | Вывод о необходимости размещения объектов местного значения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальной обеспеченности | максимальной территориальной доступности |  |
| Объекты спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | Муниципальное образование Сергиевского сельсовета | Количество объектов – 5 ед. | Общая площадь – 2640 м2 | 0,7 – 0,9 га/1000 чел. | Транспортная доступность принята 30 мин.; пешеходная доступность принята 1500 м | Требуется размещение спортивной площадки (2 объекта) |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Муниципальное образование Сергиевского сельсовета | Расположена в здании администрации | нет данных | 1 объект на поселение | Транспортная доступность 30 мин. | Размещение не требуется |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступные столовые, закусочные | Муниципальное образование Сергиевского сельсовета | 2 объекта | Количество посадочных мест – 20 мест | 50 мест на 1000 чел. | Пешеходная доступность 2000 м | Требуется размещение объекта общественного питания вместимостью 60 мест |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |
| Объекты розничной торговли | Муниципальное образование Сергиевского сельсовета | Количество объектов розничной торговли – 18 | Площадь помещений 735,1 м2 | в соответствии с региональным нормативно-правовым актом, регламентирующим нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых объектов | Пешеходная доступность 2000 м | Размещение не требуется |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | с. Сергиевское | 1 пожарная часть | – | на поселение: - пожарных автомобилей – 1; - минимальная численность пожарной дружины – 3 чел. | Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут | Размещение не требуется |

Анализ показал, что в соответствии с НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета, в муниципальном образовании требуется размещение:

- спортивной площадки (2 объекта);

- объекта общественного питания вместимостью 60 мест.

### Объекты транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Основным видом транспорта в Муниципальном образовании Сергиевского сельсовета является автомобильный транспорт.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета объекты трубопроводного транспорта отсутствуют.

Речной транспорт

Речной транспорт на территории поселения отсутствует.

Воздушный транспорт

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения Муниципального образования Сергиевского сельсовета. Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними муниципальными образованиями, районным и краевым центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Основой дорожной сети Муниципального образования Сергиевского сельсовета является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

В районе развита сеть автомобильных дорог с твердым покрытием, их общая протяженность 231,75 км. Дороги с асфальтобетонным покрытием проложены ко всем населённым пунктам района. На балансе администрации Грачевского муниципального района находится 45,95 км автомобильных дорог. Через район проходят важнейшие транзитные магистрали: федеральная автодорога Р 216 «Астрахань - Элиста - Ставрополь» (00 ОП ФЗ Р-216), региональная автодорога 07 ОП РЗ 07К-001 «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» (утверждена Постановлением Правительства Ставропольского края от 23 декабря 2009 года N 334-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся государственной собственностью Ставропольского края (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения)» (с изменениями на 12 марта 2019 года)).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории Грачевского района составляет 231,75 км, из них:

- федерального значения – 39 км;

- регионального значения – 132,6 км;

- дороги муниципального района – 45,95 км;

- дороги муниципальных образований – 14,2 км.

На автомобильных дорогах в районе имеется 6 мостов, в том числе на дорогах федерального значения – 2, краевого значения – 2, железобетонных – 4, металлических – 2. Их общая протяжённость составляет 75 м. Грузоподъёмность железобетонных и металлических мостов – от 10 до 60 т.

На территории Грачевского района действуют 5 внутрирайонных автобусных маршрутов, имеется одна автостанция и 3 автокассы. Обслуживание пассажиров по территории района осуществляют пассажирские автопредприятия края, имеющие договора с ОАО «Автовокзал». Собственного автотранспортного предприятия в районе нет. Маршруты движения направлены в г. Ставрополь, г. Светлоград, с. Александровское и др.

Пригородные внутрирайонные автобусные маршруты обслуживают индивидуальные предприниматели, привлекаемые к перевозкам путем проведения конкурсного отбора.

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога регионального значения:

- Участок автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское-Минводы», протяженностью 3 км.

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога местного значения:

- «Подъезд к МТФ 1 от автодороги Ставрополь-Александровское-Минводы», протяженностью 3.1 км.

Улично-дорожная Муниципального образования Сергиевского сельсовета сеть представляет собой сельскую территорию, ограниченную линиями градостроительного регулирования (красными линиями), по которой осуществляется движение автотранспортных средств и пешеходов. В пределах красных линий зарезервированы коридоры, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций, установки технических средств организации дорожного движения, наружной рекламы, размещения зеленых насаждений.

Перечень объектов улично-дорожной сети Муниципального образования Сергиевского сельсовета представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Перечень объектов улично-дорожной сети
Муниципального образования Сергиевского сельсовета

| № п/п | Улица | Длина, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сергиевское |  |  |  |
|  | 2-ой пер.К.Маркса | 2,1 | твердое |
|  | ул.Октябрьская | 0,7 | твердое-60%, гравийное-40% |
|  | ул.Бассейная | 0,8 | твердое-20%гравийное-60%грунтовое20% |
|  | ул.Верхняя | 0,3 | грунтовое |
|  | ул.Горького | 1 | грунтовое |
|  | ул.Дельная | 0,3 | грунтовое |
|  | ул.Жлобы | 0,8 | гравийное |
|  | ул.Крестьянская | 0,8 | твердое-40%, гравийное 60% |
|  | ул. Красина | 0,6 | гравийное |
|  | ул.40 лет Октября | 2,89 | грунтовое |
|  | ул.50 лет Октября | 0,51 | гравийное |
|  | ул.Пролетарская | 0,6 | гравийное |
|  | ул.Рыльского | 1,8 | твердое |
|  | ул.Спортивная | 1,35 | гравийное |
|  | ул.Школьная | 0,55 | гравийное |
|  | ул.Широкая | 1,2 | грунтовое |
|  | ул.Юбилейная | 1,25 | грунтовое |
|  | пер.Бассейный | 0,17 | грунтовое |
|  | пер.Горького | 0,5 | грунтовое |
|  | пер.Жлобы | 0,55 | грунтовое |
|  | пер.Зеленый | 0,26 | грунтовое |
|  | пер.Крестьянский | 0,2 | грунтовое |
|  | пер.Красный | 0,18 | грунтовое |
|  | пер.К.Маркса 1-ый | 0,47 | грунтовое |
|  | пер.К.Маркса 3-ий | 1,27 | грунтовое |
|  | пер.Ленина | 0,25 | грунтовое |
|  | пер.Ленинский | 0,8 | твердое-10%гравийное-40%грунтовое-50% |
|  | пер.Набережный | 0,5 | грунтовое |
|  | пер.40 лет Октября | 0,5 | грунтовое |
|  | пер.Юбилейный | 0,57 | грунтовое |
|  | пер.Школьный | 0,45 | грунтовое |
|  | ул.Чечера | 0,5 | грунтовое |
| хут. Октябрь |  |  |  |
|  | ул.Октябрьская | 1,07 | твердое-60%, гравийное-40% |
|  | ул.Лесная | 0,31 | твердое |
|  | ул.Молодежная | 0,75 | твердое |
|  | ул.Школьная | 0,68 | твердое-70%, грунтовое-30% |
|  | ул.Интернациональная | 0,99 | твердое-15%, грунтовое-85% |
|  | ул.Подгорная | 0,65 | твердое-70% грунтовая-30% |
|  | ул.Садовая | 0,69 | твердое |
|  | ул.Степная | 0,68 | твердое |
|  | ул Луговая | 0,36 | грунтовое |
|  | ул.Мира | 0,22 | твердое |

Улицы населенных пунктов Муниципального образования Сергиевского сельсовета в большинстве не имеют твердого покрытия. Большинство улиц малопригодно или полностью непригодно для проезда на легковом транспорте. Существующая улично-дорожная сеть не обеспечивает полноценное обслуживание территории муниципального образования: проезд ко всем жилым кварталам, производственным и складским территориям, а также к объектам общественного назначения.

На территории поселения выделены парковочные места возле административного здания, имеются парковочные места для служебного транспорта, остановок такси.

### Объекты инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура муниципального образования Сергиевского сельсовета включает в себя комплекс систем коммуникаций и объектов обеспечивающих комфортную жизнедеятельность населения, таких как водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро- и газоснабжение, трубопроводы и сети связи.

В результате обследования коммунальных систем муниципального образования Сергиевского сельсовета сформированы электронные опорные планы населенных пунктов, входящих в состав муниципалитета, включающий в себя информацию о современном состоянии коммунальных систем, векторные данные о местоположении основных объектов и сетей, их основные технические и технологические параметры, а также представлено описание функционирования каждой системы, существующих особенностей и проблем, планов и направлений развития.

2.10.1 Водоснабжение и водоотведение

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края услуги по водоснабжению оказывает потребителям ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Протяженность уличных водопроводных сетей – 13 км; Источник водоснабжения – каптажи родников, обслуживаемые филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Александровский «Межрайводоканал».

Водозабор и его характеристика - водоносный горизонт: верхнее и среднесарматские отложения N1S3. Водовмещающие породы: переслаивание песков мелкозернистого, песчаников мелких и крепких плитчатых и известняков-ракушечников. Сбор подъема воды – самотеком. Режим отбора вод – постоянный. Глубина не более 1,5м. Дебет – 2,4м3/час. (57,6м3/сут.). Протяженность магистральных водоводов – 10 км; Водонапорных башен - нет. Артезианских скважин - нет. Очистка воды – обеззараживание воды с помощью установки Хлорэвс. Норматив потребления воды – 101 л/чел. сут. Износ уличных водопроводных сетей – 69 %. Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья должно планироваться в соответствии с разработанной по муниципальному образованию Сергиевского сельсовета схемой (генеральным планом) существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства на территории МО, с сетями водоснабжения. Необходимо производить комплексное освоение земельных участков с последующей передачей создаваемых инженерных сетей водоснабжения  в государственную или муниципальную собственность.

В настоящее время в Муниципальном образовании Сергиевского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует.

Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам населения, учреждений и организаций спецтехникой, принадлежащей предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

- Проектные предложения.

Согласно СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Для снижения антропогенного воздействия на водные объекты рекомендуется провести следующие мероприятия:

- организовать систему водоочистки всего жилищного фонда поселения;

- организовать вывоз стоков;

- внедрить систему учѐта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчѐтчиков);

- организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления для исключения попадания токсичного фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды.

Согласно ВНТП-К-97 в сельских населенных пунктах, где отсутствует централизованная канализация, при отсутствии опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских дошкольных учреждений, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- для групп или отдельных зданий;

- для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и т.д.).

Теплоснабжение

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края поставщик тепловой энергии Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Грачевского муниципального района. Перечень объектов и техническая характеристика объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Сергиевского сельсовета приведена в таблице 2.10

Таблица 2.10.

Основные производственно-технические показатели объектов теплоснабжения на территории 
Муниципального образования Сергиевского сельсовета

| Котлоагрегаты |  |  | Присоединенная нагрузка по теплу (Гкал/час) | Вид топлива | Присоединенные тепловые сети |  |  | Отапливаемая площадь (тыс. кв. м) | Выработка тепла (Гкал) | Реализация тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество | Общая мощность (Гкал/час) | Уровень износа (%) |  |  | Длина (м) | Год укладки | Уровень износа (%) |  |  |  |
| 4 | 0,38 | 38,3 | 0,25 | Природный газ | 30 | 2007 | 0 | 4,1 | 560,73 | 468,88 |
| 4 | 0,38 | 48,8 | 0,25 | Природный газ | 30 | 2007 | 0 | 4,1 | 605,22 | 506,07 |

Потребление централизованного тепла составляет 8864,42 Гкал/год, в том числе: на коммунально-бытовые нужды – 7333,56 Гкал/год, на производственные нужды – 1530,86 Гкал/год.

Основная часть частного одноэтажного и двухэтажного жилого фонда села имеет отопление от местных (газовых) источников тепла. Имеются индивидуальные котельные в больнице, детском саду и школе.

Электроснабжение

Поставщиком электрической энергии потребителям Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края является ОАО «Ставропольэнергосбыт». Протяженность электросетей 90,1. В собственности поселения находится 38,2 км улично-дорожной сети общего пользования, 126 фонарей уличного освещения. Газоснабжение

Поставщиком газа потребителям муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края является Филиал ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь в Грачевском районе" Поставка, транспортировка и реализация газа ОАО "Грачевскрайгаз". Протяженность газовых сетей составляет 91,9 км.

Связь

В настоящее время населению муниципального образования Сергиевского сельсовета предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание.

На территории муниципального образования имеются башни сотовой связи всех основных операторов.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Санитарная очистка территории

Территория подвергается значительной антропогенной нагрузке в части размещения отходов. Значительная часть отходов относится к техногенным образованиям, переработка которых позволяет одновременно решать экологические проблемы, увеличивать объемы вторичных ресурсов и обеспечивать население дополнительными рабочими местами. В районе не хватает санкционированных объектов захоронения ТКО. Это приводит к значительным экономическим и экологическим издержкам, неудовлетворенности населения загрязненностью территорий и окружающей среды.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ставропольском крае (УТВЕРЖДЕНА Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 сентября 2016 г. № 408-п (в редакции постановления Правительства Ставропольского края) от 01 октября 2018 г. № 425-п) муниципальное образование Сергиевского сельсовета попадает в зону действия регионального оператора №1.

ТСОО приняты следующие нормативы накопления твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Сергиевского сельсовета:

- многоквартирные жилые дома – 1,6 м3 на одного проживающего;

- индивидуальные жилые дома – 1,5 м3 на одного проживающего.

В соответствии с ТСОО на территории муниципального образования Сергиевского сельсовета размещен полигон ТКО (1 км северо-восточнее с. Грачевка), на который осуществляется транспортировка образующихся отходов.

В результате жизнедеятельности населения, работы учреждений, санитарной очистки и уборки территории муниципального образования Сергиевского сельсовета ежегодно формируется и вывозится на полигон ТКО около 4,93 тыс. м3 отходов. Система обращения с ТКО сводится к сбору отходов в металлические контейнеры и перевозки их мусоровозом на свалку ТКО районного значения. Схема санитарной уборки территорий отсутствует. Территории населенных пунктов в большей степени неканализованы. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом части стоков на свалку. Система ливневой канализации на территории населённых пунктов и предприятий отсутствует. Поверхностный сток, формирующийся за счет талых снеговых и дождевых, поливных вод, отводится на рельеф местности, в прилегающие водотоки.

## Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения

Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса РФ, на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета относятся:

- защитная зона объекта культурного наследия;

- зона особо охраняемых природных территорий;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона железных дорог;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона газопровода;

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона особо охраняемой природной территории;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны затопления и подтопления;

- санитарно-защитная зона;

- охранная зона тепловых сетей.

Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

### Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета отсутствуют.

В случае выявления объектов культурного наследия ограничения использования земельных участков должны быть установлены согласно ч. 4 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

При освоении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также при проведении мероприятий по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей постановкой их на государственную охрану необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного наследия устанавливаются следующим образом:

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года N 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", должны содержать графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст.5 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст.5.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ к действиям в границах территории объекта культурного наследия предъявляются следующие требования:

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.  Перевод земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с режимом использования земель и требованиями к градостроительными регламентам в границах территорий данных зон;

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия, приспособление объектов для современного использования;

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия.

В целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания рекомендуется проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

### Объекты особо-охраняемых природных территорий

В границах Муниципального образования Сергиевского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### Объекты специального назначения

Погребение тел умерших в Муниципальном образовании Сергиевского сельсовета осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

Таблица 2.10

Объекты специального назначения Муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

| Название | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Кладбище | Ставропольский край, Грачевский район, Муниципальное образование Сергиевского сельсовета, с. Сергиевское | 2,41 |
| Кладбище | Ставропольский край, Грачевский район, Муниципальное образование Сергиевского сельсовета, 100м северо-восточнее хут. Октябрь | 1,08 |
| Скотомогильник | Ставропольский край, Грачевский район, Муниципальное образование Сергиевского сельсовета, 2 км юго-восточнее с. Сергиевское | 0,025 |

## Выводы

1. Расселение на территории поселения неравномерное. 75% населения проживает в с. Сергиевское.

2. Основная градостроительная деятельность развивается в с. Сергиевское.

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в с. Сергиевское, а также на прилегающей к нему территории.

5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения сельского поселения. Анализ показал, что в соответствии с НГП Муниципального образования Сергиевского сельсовета, в муниципальном образовании требуется размещение:

- спортивной площадки (2 объекта);

- объекта общественного питания вместимостью 60 мест.

6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Муниципального образования Сергиевского сельсовета не соответствует современным требованиям.

# Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета планируется размещение следующих объектов местного значения поселения:

- спортивной площадки (2 объекта);

- объекта общественного питания вместимостью 60 мест.

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень качества жизни населения, обеспечить соблюдение конституционных прав граждан и обеспечить приток населения в Муниципальное образование Сергиевского сельсовета.

# Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

На территорию Муниципального образования Сергиевского сельсовета распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р (с последующими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета не запланировано размещение объектов федерального значения.

Кроме того, на территорию Муниципального образования Сергиевского сельсовета распространяется действие документов территориального планирования Ставропольского края:

- Схема территориального планирования Ставропольского края, утвержденная Постановлением правительства Ставропольского края от 05.12.2016 № 498-п.

В соответствии со схемой территориального планирования Ставропольского края на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета не запланировано размещение объектов регионального значения.

# Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета распространяет действие документ территориального планирования Грачевского района Ставропольского края:

- схема территориального планирования Грачевского района, утвержденная Решением Совета депутатов Грачевского района Ставропольского края от 27.12.2011 г. № 277.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Номер объекта | Код объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Реквизиты документов территориального планирования | Обоснование выбранного варианта размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602010602 | Специализированные коллективные средства размещения | Развитие оздоровительного туризма | База отдыха | Устанавливаются техническим заданием | Муниципальное образование Сергиевского сельсовета, оз. Соленое | Планируемый к размещению | Не устанавливается | СТП Грачевского района, утвержденная Решением Совета депутатов Грачевского района Ставропольского края от 27.12.2011 г. № 277 | СТП Грачевского района в области развития рекреации на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета запланировано развитие оздоровительного туризма на территории МО |

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения мун. района

# Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета.

## Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Метеорологические явления

Исходя из географического положения, природные чрезвычайные ситуации на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета обусловлены опасными гидрологическими и метеорологическими процессами и явлениями, а также природными пожарами.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие ЧС природного характера (таблица 6.1).

Таблица 6.1

Возможные ЧС природного характера на территории
Муниципального образования Сергиевского сельсовета

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод. |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций. |
| 1.2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  |  | Деформация речного русла. |
| 1.3 | Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| 2. | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация. |
| 2.2 | Смерч. Вихрь. | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха. Вихревой восходящий поток. Ветровая нагрузка. |
| 2.3 | Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов. |
| 2.4 | Сильные осадки. |  |  |
| 2.4.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  |  | Затопление территории. |
| 2.4.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  |  | Снежные заносы. |
| 2.4.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  |  | Снежные заносы. |
| 2.4.4 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  |  | Динамический | Вибрация. |
| 2.4.5 | Град | Динамический | Удар. |
| 2.5 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 2.6 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 2.7 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| 2.8 | Суховей | Аэродинамический Тепловой | Иссушение почвы. |
| 2.9 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 3. | Природные пожары |  |  |
| 3.1 | Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |

Опасные геологические явления:

- Просадка в лёссовых грунтах. Способность лессовых пород к уменьшению объёма за счёт уплотнения при увлажнении и действии внешних нагрузок и собственного веса грунта. Сопровождаются потерей прочности (устойчивости) субстрата. Проявляются в виде систем открытых трещин, понижений на поверхности земли. Требуют комплексных мероприятий по инженерной защите (как правило, локального характера).

- Переработка берегов - геологическое явление, связанное с размывом и разрушением горных пород в береговой зоне морей (абразия), рек, озер, водохранилищ (береговая эрозия) под влиянием волноприбойной деятельности, колебания уровня воды и других факторов, формирующих береговую линию. При таком роде явлений, необходимо осуществлять берегоукрепительные мероприятия.

Опасные метеорологические явления:

- Сильный ветер. Преобладающее направление ветра имеет преимущественно западное и восточное направление. Сила ветра в порывах может достигать до 30 м/сек.

- Сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом.) Вероятность возникновения ЧС, связанная с обильными продолжительными осадками, возможна во временных промежутках апрель – июнь, октябрь – ноябрь.

- Сильный ливень. Выпадение ливневых осадков в основном характерно в период май-июнь.

- Сильный снег, сильная метель. Наблюдаются явления - снежные заносы (выпадение осадков в виде снега сопровождающееся ветром) в период: со 2 декады января по конец февраля. Явление способно парализовать движение транспорта на локальных участках дорог.

- Крупный град. На территории наблюдалось выпадение крупного града с диаметром градин свыше 20 мм. Данное природное явление способно нанести существенный материальный ущерб сельскохозяйственным предприятиям, населению частного сектора, кровле и остеклинению зданий и сооружений. Градоопасный сезон охватывает период с апреля по сентябрь включительно, хотя градовые процессы в апреле и сентябре обычно редки. Наиболее часто градовые процессы развиваются в июне. Однако наиболее интенсивными, как правило, бывают процессы в мае и июле.

- Сильное гололедно-изморозевое отложение. В зимний период наблюдаются случаи обледенения дорожного покрытия, воздушных линий электропередач, деревьев.

- Сильный туман. Явление наиболее характерно в осеннее-зимний период реже весной. Время суток – ночь и первая половина дня.

- Сильный мороз в зимнее время и заморозки в весенний и осенний периоды. Сильный мороз с температурой ниже -30ºС наблюдается крайне редко. Заморозки наиболее часто наблюдаются в весенний период, реже в осенний. Данные природные явления способны нанести существенный материальный ущерб сельскохозяйственным предприятиям и населению частного сектора.

- Сильная жара, засуха. Сильная жара с температурой выше +40ºС может привести к ухудшению самочувствия населения страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и требует проведения необходимых защитных мероприятий. Сильная жара, атмосферная засуха, и засуха почвенная способны нанести существенный материальный ущерб сельскохозяйственным предприятиям и населению частного сектора, а также перегрузкам в электросетях и сбоев в работе энергосистем нарушениям водоснабжения населения.

Опасные гидрологические явления:

- Высокие уровни воды - дождевой паводок. На территории района возможны ливневые дожди, формирующие небольшие подтопления территорий в низменных ложбинных участках местности.

Природные пожары:

- Лесные (ландшафтные) пожары. Пожары вне населенных пунктов, как правило, возникают в сухую летнюю, осеннюю пору и ранней весной с возгорания сухой травы, камыша, пожнивных остатков. Возможно нанесение большого материального ущерба урожаю сельскохозяйственных культур, а при отсутствии минерализованных полос перенос огня на населенные пункты.

Радиационная обстановка:

Радиационная обстановка на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета обусловлена воздействием на окружающую среду природных факторов.

Радиационная обстановка в крае и муниципальном образовании на протяжении ряда лет сохраняется достаточно стабильной. Согласно данным радиационно-гигиенического мониторинга мощность экспозиционной дозы внешнего излучения на открытой местности колеблется от 0,09 до 0,22 мкЗв/час, что свойственно фоновым значениям для территории края. Около 2% территории края имеют гамма-фон свыше 12 мкР/ч. Эти территории приурочены к горным районам гор-лакколитов особо охраняемого эколого-курортного района Кавказских Минеральных Вод.

В соответствии с положениями СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

## Характеристика основных факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета:

- заболевания гриппом, вирусным гепатитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

- случаи заболевания животных бешенством – переносчиками болезни являются дикие животные;

- вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

Потенциальные источники ЧС биолого-социального характера на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета: химической этиологии (острые отравления), фитосанитарные, радиационные, эпизоотические, эпидемические, паразитарные.

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета существует вероятность возникновения заболеваемости людей конго-крымской геморрагической лихорадкой, вирусом гриппа, острыми кишечными инфекциями, ОРЗ, клещевым энцефалитом, гриппом птиц.

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета расположен действующий скотомогильник, находящийся по адресу: Ставропольский край, 2 км юго-восточнее с. Сергиевское.

В целях профилактики возникновения данных ЧС на территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета осуществляются следующие превентивные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления:

1. Ежегодная вакцинация населения от инфекционных болезней;

2. Ежегодная вакцинация поголовья птицы;

3. Акарицидная обработка территорий;

4. Проверка мест общественного питания органами Роспотребнадзора;

5. Своевременный вывоз мусора, уборка в подъездах жилых домов;

6. Работа с населением;

7. Работа со средствами СМИ.

8. Создание запаса дезинфектантов и средств индивидуальной защиты.

Особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва и др.). Природные очаги на территории муниципалитета отсутствуют. Возможен занос при перемещении носителей болезни на территории района, контакта с больными животными.

Опасные кишечные инфекции. Заболевание людей возможно в случае нарушения технологии приготовления пищи, потребления некачественных продуктов питания.

Инфекционные заболевания невыясненной этиологии. Выявление заболевания возможно у населения, транзитных пассажиров, прибывших из неблагополучных регионов.

Отравления. Связаны с распространением продукции предприятий (организаций) пищевой промышленности, нарушение технологии хранения и приготовления пищи на объектах общественного питания.

Эпидемии. На территории района возможно превышение уровня заболеваемости и угроза заражения особо опасными инфекционными заболеваниями.

Экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии. Массовое поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями (эпифитотии).

Массовое поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями способно привести к значительным материальным потерям сельхозпроизводителей.

## Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные, чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

В соответствии с ГОСТ 22.0.05-97, к техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны чрезвычайные ситуации:

- на химически опасных объектах;

- на пожаро - и взрывоопасных объектах;

- на радиационно опасных объектах;

- на электро - энергетических системах и системах связи;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- на транспорте;

- на гидротехнических сооружениях.

Пожаровзрывоопасные объекты

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Основными источниками нефтезагрязнения являются элементы системы перекачки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, нефтебазы и станции компаний, автопредприятий, другие объекты.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника зажигания приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:

- при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;

- при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающегося над поверхностью земли; огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке и хранении.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, таких как трансформаторные подстанции, электростанции и котельные, приводят к большим последствиям в сфере ЖКХ, как экономическим, так и экологическим.

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета расположена ООО «АСПЭК» АЗС № 131 по адресу с. Сергиевское ул. К. Маркса,11.

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие углеводороды. Также наблюдается рост количества АЗС, включающих в свой комплекс заправку транспортных средств сжиженными углеводородами.

АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие работы по получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного топлива, бензина и газа, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – аварийного разлива нефтепродуктов.

АЗС являются потенциально опасным объектом, на котором обращаются опасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

АЗС стационарного типа имеют традиционную технологическую схему заправки жидким топливом транспортных средств. Резервуары для хранения нефтепродуктов стальные, заглубленные, установлены в железобетонном саркофаге. Доставка нефтепродуктов осуществляется автомобильным транспортом. Сливные операции на АЗС осуществляются на сливных площадках, оборудованных технологическим трубопроводом с аварийным резервуаром, что обеспечивает отвод самотеком пролива нефтепродуктов при возможной разгерметизации автоцистерны.

Наиболее вероятными авариями на АЗС, складах ГСМ являются выбросы опасных веществ бензина, дизельного топлива, нефти в результате разгерметизации оборудования, переливов при выполнении сливо-наливных операций.

Наиболее опасный сценарий развития событий АЗС – полное (хрупкое) разрушение - разгерметизация топливной емкости автоцистерны и разлив нефтепродуктов на большой площади. Объемы и площади разлива аварийного разлива нефтепродуктов прогнозируются исходя из объема топливной емкости автоцистерны.

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС практического влияния не оказывает.

ЧС на АЗС и складах ГСМ имеют значение локальной (объектовой), т.к. разлив не выходит за пределы территории объекта и не представляет опасности населения, за исключением работающего персонала и клиентов АЗС.

Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей среды – почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной топливовоздушной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и горячие продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

Зоны действия поражающих факторов источников ЧС зависят от площади разлива, гидрометеорологических условий, времени начала и эффективности работы объектовых специальных технических средств и сил локализации и ликвидации аварий и др.

Аварии на электроэнергетических системах

Электроэнергетические системы могут быть повреждены резким повышением пиковой нагрузки, либо как вторичные события опасных геофизических, геологических, метеорологических явлений, аварий на объектах энергоснабжения.

Аварии на электроэнергетических системах (ТЭЦ, ПС, трансформаторные подстанции, ЛЭП) могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя теплоэлектроцентрали, понизительных и трансформаторных подстанций.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Нарушение функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения возможны как вторичные факторы опасных геофизических, геологических, метеорологических явлений, аварий на объектах коммунальных систем.

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: канализационные, тепловые сети, КОС, котельные, линии связи.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;

- ветхости коммунальных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

- низкого качества ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе теплоснабжения, водоснабжения и канализации, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения, особенно в зимний период.

Радиационно-опасные объекты

На территории Сергиевского сельсовета радиационно-опасных объектов нет.

Опасности на транспорте

Автомобильный транспорт

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных транспортных коммуникациях:

- высокая интенсивность движения;

- неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог;

- отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках.

Проходящие по территории сельсовета автодороги могут представлять опасность для населения при авариях на транспорте с опасными грузами. По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Ставрополь-Александровское-Минводы», которая может представлять потенциальную опасность для жителей населенных пунктов, так как по ней проходит интенсивное движение и ведется перевозка транзитных грузов.

Аварийные ситуации могут возникнуть на автомобильных мостах (переездах) и на спусках к ним.

На территории района и сельсовета не эксплуатируется водный и воздушный транспорт

Гидротехнические сооружения

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета отсутствуют гидротехнически-опасные сооружения.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по борьбе с лесными пожарами

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета

В соответствии с Федеральным законом № 131 (ст. 14, п.9), обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета органами местного самоуправления, в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008г. № 123-ФЗ), разработан план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования:

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности-жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, объектов сельскохозяйственного и промышленного производства;

- разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Объекты социального назначения и объекты с массовым пребыванием людей в целях противопожарной защищенности, оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации с дымовыми извещателями.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, ст. 76), о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Пожарную безопасность территории сельсовета обеспечивают ПЧ-1 в с. Сергиевка, во всех населенных пунктах определены места для забора воды для тушения пожаров. На ее территориях расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Мероприятия по защите территории от опасных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 01.02.2011 № 37 утверждено положение об организации и ведении гражданской обороны в Ставропольском крае.

Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в Ставропольском крае заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите и защите населения, материальных и культурных ценностей Ставропольского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций разработано постановление Губернатора Ставропольского края от 18.01.2007 № 15 «Об утверждении положения о системе оповещения и информирования населения Ставропольского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения Ставропольского края.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Ставропольский край входит в зону светомаскировки. Световая маскировка должна проводиться для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения. Световая маскировка городских и сельских поселений и объектов, входящих в зону светомаскировки, должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемнения. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

В соответствии с СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны» с целью повышения уровня безопасности людей и сохранности материальных ценностей в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени, следует проектировать и размещать защитные сооружения гражданской обороны (убежища и противорадиационные укрытия, укрытия). Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

На территории Муниципального образования Сергиевского сельсовета вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны составляет ПРУ 180чел./6%, подвалы 2875чел./94%.

# 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

В проекте отсутствуют предложения по изменению границ населенных пунктов путем включения или исключения земельных участков.

# 8. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

## 8.1 Развитие планировочной структуры

Границы муниципального образования установлены Законом Ставропольского края от 15.03.2004 года № 18-кз «Об установлении границ муниципальных образований в Грачевском районе Ставропольского края».

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Муниципального образования Сергиевского сельсовета – 38803,16 га.

Площади населенных пунктов Муниципального образования Сергиевского сельсовета представлены в таблице 8.1:

Таблица 8.1

Площади населенных пунктов
Муниципального образования Сергиевского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь сущ. | Площадь план. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | село Сергиевское | 418,52 | 418,52 |
|  | хутор Лисички | 110,75 | 110,75 |

# 9. Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2019год) | Расчетный срок (2039 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО | га | 38803,16 | 38803,16 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 529,27 | 529,27 |
|  | - Жилая зона | га | 295,09 | 335,44 |
|  | - Общественно-деловые зоны | га | 13,25 | 21,87 |
|  | - Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 74,77 | 75,76 |
|  | - Зона рекреационного назначения | га | 71,17 | 85,52 |
|  | - Зона специального назначения | га | 2,41 | 10,67 |
|  | - Иная зона | га | 72,58 | 0 |
| II. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 3284 | 3349 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | ед. | 2 | 2 |
|  | общеобразовательные школы | ед. | 2 | 2 |
|  | высшие учебные заведения | ед. | 0 | 0 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | ФАП | ед. | 1 | 1 |
|  | Участковая больница | ед. | 1 | 1 |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
|  | спортивные сооружения | ед. | 5 | 7 |
|  | спортивные залы | ед. | 2 | 2 |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | учреждения культуры | ед. | 4 | 4 |
| 3.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
|  | магазины | ед. | 18 | 18 |
| 3.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
|  | общедоступные столовые, кафе | ед. | 4 | 4 |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км | 6,1 | 6,1 |
|  | федерального значения | км | отсутствуют |  |
|  | регионального значения | км | 3 | 3 |
|  | местного значения | км | 3,1 | 3,1 |

____________________________________